Q: Хотелось бы узнать Вашу сравнительную оценку двух генераторов и перспективу их использования в данном проекте и в многодиапазонном варианте с высокой ПЧ.

US5MSQ: Спасибо, напомнили  об еще одном интересном варианте многодиапазонного ГПД.

Эта схема имеет усиленную стабилизацию режима генерации и показывает весьма приличную стабильность. Я ее планировал в качестве ГПД при ПЧ=5МГц, так вот стабильность на 24МГц была очень приличной (порядка 200Гц за час). А вообще при указанных номиналах она перекрывает непрерывно диапазон от 6,7 до3 5МГц при неравномерности амплитуды не более 6дБ.

Цепь R3C3 образует типовой "гридлик" для транзистора Т2, что стабилизирует амплитуду генератора. Для увеличения эффективности этой стабилизации постоянное отрицательное напряжение "гридлика" подается с затвора Т2 через развязывающий фильтр R1C2 на затвор Т1. В результате один "гридлик" управляет током, а значит крутизной обоих полевиков. Это " хитрое" и изящное решение по стабилизации амплитуды сигнала генератора было опубликовано в одном из иностранных журналов. Результаты макетирования мне очень понравились, и я взял его за основу.

Схема запускается сразу практически с любым соотношением L/C и не требует какой-то особой настройки - почти классическая "двухточка", т.е. частота генерации практически полностью определяется контуром. Разумеется, для получения хорошей стабильности в контуре следует применять детали хорошего качества. Приведенные выше результаты получены при применении первой попавшейся под руку керамической катушки от военпрома и КПЕ от транзисторного приемника (секции 9-360пФ были запараллелены).

По сравнению с примененной нами эта схема обеспечит лучшую стабильность частоты на ВЧ (а значит предпочтительнее для вседиапазонного варианта), т.е. в малоемкостном контуре за счет меньшей емкости активных элементов и отсутствия цепи глубокой АРУ, но при этом худшую стабильность выходного уровня - по моим измерениям порядка 5-6дБ при 4х кратном изменении частоты, но ( и это на мой взгляд немаловажно) не позволит при постройке нашего ТРХ так широко использовать ГПД для настройки (измерений) контуров и катушек.

Если последнее для Вас неважно, то эту схему можно смело использовать, только надо умощнить выход эмиттерным повторителем, например, таким же как в нашем основном варианте ГПД.