http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?10085-%C4%E2%F3%F5%E4%E8%E0%EF%E0%E7%EE%ED%ED%FB%E9-%F0%E0%E4%E8%EE%EF%F0%E8%E5%EC%ED%E8%EA-quot-%CC%E0%EB%FB%F8-quot&highlight=mc3362

Предлагаю в этой ветке проводить обсуждение особенностей конструкции, доработок и других вопросов, связанных как с изготовлением приемника Малыш http://www.cqham.ru/trx85_64.htm так вариантам и особенностям применения MC3362.
По просьбе Валерия UY7QQ выкладываю схему применика в Splan 6.0

Чтобы не повторяться, продублирую часть ответов на вопросы
"29 января 2009 г. в 09:56 Саша
А что надо переделать для приема на 28мгц,есть конвертер на 14428мгц ,тогда смогу слушать укв"

2 Саша - для приема 28-29,7МГЦ надо переделать ГПД (для ПЧ 5,25 L= 1,3мкГ, а С28+С29=22пФ) и ДПФ(вариант последненго приведен на ветке форума по реверсивному тракту на SA612)

"26 января 2009 г. в 14:08
ut0yo А если поменять местами частоты ПЧ и VFO местами? Вроде кварцевые фильтры на 9 МГц распростанены."

2 UT0YO Что касается применения ПЧ 9Мгц , то здесь надо учитывать, что диапазон изменения емкости внутренних варикапов всего примерно 5пФ, поэтому при ПЧ 9Мгц параметры контура получаются не очень сбалансированы -индуктивность должна быть примерно 36мкГ(!!!), а суммарная емкость конденсаторов С28,С29 -примерно 12пФ (!!!). В этом смысле лучше ПЧ 8,865 -меньше диапазон перестройки ГПД, но и с этом случае L=30мкГ, а C28+C29=18пФ. Вероятно,лучше будет добавить внешние варикапы.

Собственно, этом приемник может быть перенастроен на любой КВ диапазон, и даже нижние УКВ (50 и 144МГЦ). Для получения хорошей стабильности настройки на встроенном ГПД желательно применять один непереключаемый ГПД, т.е как однодиапазонный или, при удачно выбранной ПЧ, двухдиапазонный. А при применении внешнего ГПД (а лучше синтезатора  ) может получиться довольно комфортный многодиапазонный и простой в изготовлении приемник.
Для всех КВ диапазонов возможные варианты выполнения ПДФ я уже приводил на соседней ветке и для удобства перенесу сюда это свое сообщение, т.к. сказанное там полностью подходит для Малыша - можно применять любые, доступные Вам, желательно расчитанные на входное/выходное сопротивление смесителя 700 ом. Так, к примеру, если есть вналичии готовые ПДф, рассчитанные на 50 м, то подключать следует через широкополосный трансформатор с соотношением обмоток 1/3,7 и индуктивностью обмотки не менее 200мкГ.
Обсуждаемый вариант построения трехконтурного ПДФ интересен тем, что обеспечивает улучшенное ( на уровне четырехконтурного) подавление верхних частот, т.е частот зеркального канала, и оптимизирована под сопротивление антенны 50 ом и сопротивление нагрузки ( входное сопротивление смесителя , шунтированное цепями коммутации диапазонов) 700ом. При этом его коэффициент передачи за счет трансформации сопротивлений составляет примерно +6дБ, что обеспечивает реализацию высокой чувствительности – не хуже 0,5мкВ. При переключении на ВЧ диапазоны, зеркальный диапазон находится ниже основного канала , поэтому для повышения избирательности по зеркальному каналу применена другая разновидность ПДФ( см. модели), обеспечивающая улучшенное подавление нижних частот. Такое схемное решение ПДФ при относительной простоте реализации весьма эффективно для стандартного для радиолюбительских конструкций частотного расклада (для нижних диапазонов частота ГПД выше по частоте, а для верхних - ниже) и обеспечивает увеличенное подавление частот зеркального диапазона – более 90дБ.
Кроме того, данная стуктура ПДФ имеет монотонное затухание по больших расстройках, что самым благоприятным образом сказывается на помехоустойчивости приемного тракта к мощным вещательным ДВ,СВ и УКВ станциям.
Имеет смысл ввести электронную коммутацию диапазонов, варианты тоже могут быть разные. Неплохо вписывается диодная(см. ниже)
В приложение два варианта выполнения такого ПДФ
-на стандартных дросселях, что представляет интерес для тех кому лень мотать катушки, и может быть оченькомпактно выполнена на СМД компонентах. Следует заметить, что для обеспечения высокой селективности необходимо обеспечить максимальную развязку между секциями, для чего либо ввести экранировку между звеньями или распологать смежные дроссели ортогонально (т.е. под углом 90 град друг к другу. В качестве примера в приложение печатка ПДФ р/приемника Малыш.
- есди не пугает намотка катушек, то схема и конструкция получается намного проще ( и дешевле) при несколько лучших параметрах- см. второй вариат схемы.

Для анализа возможностей создания ГПД на любой диапазон КВ на основе встроенных варикапов МС3362 (а по моим измерениям при изменении напряжения от 1 до 6В их емкость меняется в пределах 7-12,5пФ) для наиболее распространенных частот ПЧ были созданы таблички (см. приложение). Как видим, если использовать реверс боковой переключением опорника, можно охватить все КФ диапазоны без добавления внешних варикапов. А последненго хотелось бы избежать, т.к. внутренние варикапы без дополнительной термокомпенсации благодаря усилиям разработчиков обеспечивают очень приличную стабильность вплоть до УКВ частот

Раз приемник работатет, то ОГ и ГПД -тоже, вот только напряжениеу них небольшое -порядка 100-200мВ и контрольные их выходы имеют малую нагрузочную способность, поэтому если Ваш частотомер имеет низкие входное сопротивление или/и чувствительность, надо применить вспомогательный буферный усилитель - это если хотите вести прямой контроль рабочих частот. намного проще, без всех этих заморочек выполнить настройку по методе, описанной в статье.

оиск причин этого явления ( паразитной наводки от электросети) и способы решения скрыты в ключевой фразе " приемник не в корпусе" и, вероятно, около него находится весьма мощный источным наводок (например, трансформатор мощные сетевые измерительные приборы ).
У меня такого не наблюдалась и пока никто из повторивших мне об этом не сообщил.
При установке плату в метал.корпус все нормализуется, но Вы справедливо обратили внимание на незаземленные корпуса кварцев. Вопрос надо или нет их заземлять муссируется в любительской среде довольно давно и однозначного ответа нет. Как правило в этом нет необходимсоти, но и хуже от этого зазземления не будет  . Судя по тому, что в Вашем случае это вызвало проблему, стоит однозначно рекомендовать заземлять корпуса кварцев  .
Конструктивно это выполнить просто -одножильным проводом 0,5-1мм диаметром припаять по верху корпусов кварцев и с одно стороны его опустить к земле.

Приветствую всех.
Коллеги, пожалуйста, завайте вопросы по конструкции приемника здесь на форуме.
Перенесу сюда вопрос из "гласа народа"
"5 февраля 2009 г. в 11:14 Валерий
Уважаемый Сергей,учитывая Вашу информацию по вариантам выполнения ПДФ и постройки ГПД на других ПЧ,возможно ли применить ,изготовляемые ООО"Аверс":блок ДПФ и кварцевый фильтр ФК2-8 на частоту 8866.5.Какие изменения необходимо внести в схему приемника?.Возможно ли применение Макеевской ЦШ для приемника.?Заранее благодарю за ответ.С уважением, Валерий."
Да, конечно можно применить, приципиальных ограничений нет, но давайте по порядку.
1.Применение готовых ДПФ, расчитанных на нагрузку 50 ом. Здесь возможно несколько вариантов
- если достаточна чувствительность порядка 1-2мкВ, то можно просто нагрузить резистором 51...56 ом, к нему непосредственно подключить вывод Х7 основной платы
- подключить через широкополосный трансформатор с Ктр=1/2 (обмотка двойным слабоскрученным проводом 10-15витков на колечке проницаемостью 1000-2000 диаметром 7-10мм, при этом чувствительность примерно 0,5-1мкВ). Разумеется, отвод транса подключаем к ПДФ, а вся оботку к выводу Х7 основной платы, шунтированному резистором 300 ом
- подключить через широкополосный трансформатор с Ктр=1/3 (обмотка строеным слабоскрученным проводом 10-15витков на колечке проницаемостью 1000-2000 диаметром 7-10мм, при этом чувствительность примерно 0,3-0,5мкВ). При этом отвод транса подключаем к ПДФ, а вся оботку к выводу Х7 основной платы, шунтированному резистором 1,2Ком
2. Готовый кварцевый фильтр ФК2-8 на частоту 8866.5. и иже подобные (имеющие оптимальное сопротивление нагрузки порядка 220-300 ом) вообще подключаются просто -прямо к 17,19 МС3362 и как, правило не требуют специального согласования. Возможно, при особо требовательном  подходе к неравномерности АЧХ КФ, потребуется подключить между ногами 17и 6 резистор величиной порядка 0,82-2кОм ( подобрать по минимальной неравномерности АЧХ), но на мой взгляд, подобное вылавливание блох в такой простой конструкции излишне.
3. Да, МАкеескую шкалы можно подключить но,возможно потребуется добавить какскад -например, буферный эмиттерный( истоковый) повторитель.

В дополнение.
По включению 50 омных ПДФ - все, что указано выше достаточно для многих ПДФ, кроме сделанных по входу/выходу с открытой контурной системой (может терминология не правильная, сорри, но смысл отражает верно Very Happy ) а ля Дроздов, к которым относится и ПДФ производства АВЕРС. У этих ПДФ при большом отклонении сопротивления источника/нагрузки от расчетного (50 ом) АЧХ очень сильно корежится, что приводит к сильному ослаблению сигнала на рабочей Exclamation , т.е. попадающей в диапазон, частоте. Поэтому им требуется обеспечить хорошее согласование не только по выходу (как описано выше), НО И ВХОДУ. Проблем нет, если подключаете согласованную антенну и не применяете плавный резистивный аттенюатор приемника МАЛЫШ. А вот если наоборот, антенна случайная и/или пользуемся аттенюатором, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО между входом ПДФ и ними поставить согласующий 50омный резистивный аттенюатор с небольшим коэф.ослабления (-3...-6дБ) например для П-образного нижние резисторы по 300 ом, а верхний - 18 ом.

При ПЧ 4МГц непереключаемый ГПД на встроенных варикапах для двухдиапазонов не получается, т.е. надо или остановиться на однодиапазонном, или идти на релейную коммутацию контура ГПД, что чревато, как Вы сами понимаете проблемами по стабильности частоты. Табличка под ПЧ 4МГц с данными контура ГПД в приложении. Здесь можно выбрать подходящий под себя вариант.
Если кварцы современные импортные, и нет возможности воспользоваться приборами, то вполне возможно их применение в КФ без корректироки емкостей.

Сообщение от Dimger

И ещё ,чем можно заменить полевой транзистор VT1 , ни его ни аналогов у меня нет.

Аналог из отечественных -КП501а или один из транзисторов сборки КР1014КТ1(кстати для уведичения глубины АРУ до 60дБ можно оба транзистора сборки запараллелить)
Из импортных аналогов больше - BS170, BSN254, ZVN2120a или СМДешные 2N7002 и пр.
В общем-то можно попробовать в этом качестве и мощные типа IRF510, IRF610 - несколько экстремально на вид, но работать будут хорошо, только порог срабатывания АРУ повысится примерно до 1,5Вэфф.
В крайнем случае, можно попробовать кремниевые биполярные с большим Н21е -КТ3102Г,Е, KC547-549 и т.п., но при этом надо последовательно в цепь базы поставить резистор порядка 33-100кОм, увеличить С23 до 10-22мкФ, а С26=С23/(30...50) - точные значения возможно потребуется подобрать по наилучшим результатам при прослушивании.

Полоса пропускания Малыша (2,35кГц) хороша для приема SSB, но излишне широка для приема CW, особенно в условиях помех или пайлапов, что неоднократно отмечали в своих отзывах коллеги, любители телеграфа. Идя навстречу пожеланиям коллег  , хочу предложить вашему вниманию небольшую доработку приемника, позволяющую плавно регулировать полосу пропускания КФ. Собственно, реализация такого удобного сервиса как плавное сужение полосы пропускания КФ несложна и достаточно часто применяется в радиолюбительских конструкциях.
Было испытаны два варианта. Первый, приведеный на рис.1 на основе КФ на НЧ кварцах (4-6МГЦ, конкретно на 5,25МГц). В качестве регулирующих варикапов применены КВ131А. К сожалению, в виду большого разброса их параметров весьма желательно проведение предварительной сортировки по емксоти хотя бы в двух точках ВФХ, например при 1 и 5В. Для этой цели я применил простейший стендик)рис.2) -приставку к измерителю емкости. Если нет цифрового измерителя емкости, для сортировки можно применить любой вспомогательный LC генератор и цифровой частотомер, при єтомне обязательно результаты измерений пересчитывать в пФ -можно ориентироваться на одинаковую (или близкую частоту генерации).
Если удастся приобрести импорнтные варикапы 1SV149, то они,судя по сообщениям, имеют небольшой разброс и не требуют сортировки.
Полоса пропускания меняется от 500Гц (при +3В) до 2,3кГц (при +5В) -см. фото. Как видим, при таком сужении полосы КФ его затухание увеличивается не более 3дБ, что в общем-то никак не отразится на чутье МАЛЫШа.
Второй вариат - применение готовых КФ фирмы АВЕРС намного проще (рис.), но связан с переходом на ПЧ 8,865МГц. Хочу отметить, уже в который раз  , что вновь приятно удивлен качесмтвом АВЕРСОВСКИХ КФ -см. фото и измерениями АЧХ - и это при полном отсутсвии каких-либо настроечных работ  - просто поставь КФ и наслаждайся

Миниатюры

Вчера немного поэкспериментировал с приемником - применил 8кристальный КФ АВЕРС 8,865МГЦ с полосой 2,7кГц -схема включения примитивна до безобразия  , а эффект от улучшения прямоугольности АЧХ весьма заметен, особенно на 80м.
Также проверил возможности ГПЛ с большой катушкой ГПД (поставил для пробы стандартный импортный дроссель 33мкГ) и малой емкостью ( для непереключаемого перекрытия 80и 20м потребовалось 16пФ) и могу подтвердить,что такой вариант имеет право на существование  и при качественно намотанной катушке обеспечит удовлетворительную (для приемника) стабильность частоты.
Но при таком раскладе частот (ПЧ8,865МГц и непереключаемый ГПД, работатющий на 5,055-5,495МГц) неожиданно (для себя  )обнаружил грабли - на 80м полоса не инвертируется, т.е. прием идет верхней боковой  .
Пришлось немного почесать репу  и ввести реверс боковой при помощи опорника. Схема оказалась настолько проста (см. рисунок), что может быть рекомендована к применению. Диоднаю коммутация выбрана как наиболее простая и дешевая, но вполне применимы в качестве ключей транзисторы, например биполярные, или реле.

Миниатюры

Сообщение от francua

Сергей,добрый день.Мучает меня такой вопрос- платы малюсенькие-всё рядом-ОГ,ГПД, кристаллы фильтров- или же характеристики приёмника как такового такие, что не стоит на это заморачиваться- главное, что бы поменьше был?

Здравствуйте. Что же Вам ответить 
Да, этот приемник не обладает супер динамикой ( ориентировочно диапазоны по ДД2 - не менее 90дБ, по ДДЗ- не менее 60дБ - для сравнения, у многих ДИ при тестировании на очно-заочных соревнованиях были пролучены примерно такие же цифры  ) - но при правильном сопряжении по уровням с антенны обеспечивает вполне комфортное наблюдение за любительскими станциями. При этом его изготовление, благодаря применению ИМС, настолько просто и доступно, что многие достаточно опытные и убеленные сединами  коллеги с удовольствием его повторили.
Что касается размеров платы -можно, конечно разнести подальше основные узлы, но эффект от сего (кроме, разумеется увеличения размеров платы  ) заметить не реально.

Сообщение от francua

И конечно трансивер-игрушка с 1-1.5 ватта на выходе- заманчивая идея.

Согласен, заманчиво. надо пробовать. Единственным серьезным препятствиена сегодня я вижу в проблеме обеспечения стабильности частоты ГПД -что для приемника хорошо, для ТРХ -смерть  . А при регулярном переходе на передачу температура внутри корпуса будет гулять в широких пределах

Применение внешнего ГПД (синтезатора) я не пробовал, но как справедливо уже ответил rz3bp, это вполне возможно, причем уровень внешнего возбуждения требуется относительно небольшой ( в пределах 100-150мВэфф).
Применить синтезатор -это круто и здорово  . Почему нет - стабильность частоты настройки - один из самых важных параметров, напрямую отвечающий за комфортность пользования приемником.

Я же в качестве возможных недорогих и доступных решений много(все-)диапазонного варианта для ПЧ 8,865МГц рассматривал два возможных пути
- использование одной высокостабильной катушки ( военпромовской на керамике индуктивностью 0,8-1мкГ) и управляемого делителя на 1/2/4 раза, причем последний можно выполнить всего на 2х корпусах (74НС74 и 74НС00) - потенциально выше стабильность , но некоторое усложнение схемы и повышенное токопотребление
- применение переключаемых реле контуров ГПД -для 9ти диапазонного варианта понадобится 5 контуров, причем при аккурантном выполнении катушек может обеспечить вполне комфорную стабильность - этот вариант меня больше привлекает  .

Сообщение от Кучерявый

А почему нельзя переключать КД409-ми?
Тогда можно использовать те же управляющие напряжения, что и для переключателя ДПФ с диодной комутацией.

Диоды конечно дешевле реле, но как реализовать диодную коммутацию диапазонов в ГПД МС3362, где катушка замыкает ООС по постоянному току, т.е. обеспечивает необходимый ему режим, ума не приложу  Поделитесь своими идеями, я думаю это будет интересно многим

Сообщение от Кучерявый

А если сюда присовокупить какую-нибудь ЦШ с ЦАПЧ? Думаю получится дёшево и сердито.По-моему у Тележникова есть в рассылке цыфровая шкала.

Почему нет, с добавлением ЦШ с ЦАПЧ удобство пользования и стабильность настройки существекнно возрастут, вот только не надо сюда пристегивать ЦШ на ЖКИ разработки Денисова - дает просто офигительный и практически не устранимый уровень помехи (модуляция ГПД низкочастотным рокотом). Неделю я безуспешно прободался с этой шкалой, купленой у Тележникова, в попытках примирить ее с Малышом  , -увы даже двухкаскадный разязывающий буфер на устраняет помеху, и это слаботочная  ЦШ при 5мА потребления  ДЛя сравнения - Макеевская, несмотря на повышенный ток (до 200мА) таких помех не дает.

Сообщение от Алексей с UR4NWW

А у нас таких кварцев тоже предостаточно, а самые близкие по частоте
5.18Мгц точнее там было немного больше после сотой.
Можна ли поставить такие кварцы, или при этом сильно увеличиться неравномерность в полосе пропускания, и не измениться ли вообще форма АЧХ фильтра?

Здравствуйте, Алексей.
Можно смело ставить кварцы и 5,5 и 5,18 - форма АЧХ КФ будет вполне удовлетворительной.

Сообщение от Алексей с UR4NWW

А что если использовать тот же кварц на 5,18 если точно то у него 5,185МГц, а для того что бы перекрыть весь диапазон м такой ПЧ понизить частоту ГПД, добавив витки в контуре или увеличив емкость контурных конденсаторов. По идее должно сработать, оцените пожалуйста эту идею.
73!

Почему нет - вполне работоспособное решение, единственно -для перекрятия обоих диапазонов (80 и 20м) без переключения, надо расширить его диапазон перестройки до 8,675 -9, 175, для чено суммарную емксоть С28+С29 надо уменьшить примерно до 36пФ, а индуктивность катушки соответственно увеличить до 6,7мкГ. естественно, при этом частотные раскладки шкалы для диапазонов надо сделать раздельно для каждого

Сообщение от rk4fk

Доброго дня всем!, повторил приёмник,понравилось . Хотелось бы прицепить внешнее ГПД, Сергей подскажите как правильно подключить?, если не трудно.

Нетрудно  .
Для этого надо подключить к выводам 21,22 (вместо частотозадающего контура) резистор порядка 240-330 ом, обеспечивающий линейный режим работы внутренних тразисторов , а сигнал внешнего ГПД (синтезатора) подать на 21 или 22 вывод (не критично). Для нормальной работы достаточно 120-150мВ эфф. Разумеется, выход ГПД должен обеспечивать работу на низкоомную нагрузку. Если длина кабеля получится большая ( более 5см), то возможно потребуется в разрыв его включить (припаяв на используемый вывод 21 или 22) антипаразитный резистор 50-75 ом . Наяряжение ГПД в этом случае можно сделать побольше на 20-30% ,т.е 150-200мВэфф.

Сообщение от rk4fk

Сергей us5msq, а какая амплитуда должна быть на выводе 2 мс3362?
если конечно мерили., у меня почемуто маленькая по отношению к выходу ГПД.

Она и должна быть маленькой  - допустимо (то бишь обеспечивает нормальный режим работы) в пределах 60-180мВэфф (80-250мВ амплитуды) - зависит, прежде всего от активности кварца и от того, насколько далеко Вы его уводите от сосбственного резонанса ( дабы попасть на частоту на 300 Гц ниже частоты среза полосы пропускания КФ). В моем экземпляре ( по памяти) получилось порядка 100-120мВ эфф

Сообщение от Phoenix

Приветствую Всех.
Сергей, подскажите пожалуйста, если в данном приёмнике применить Вашу схемку что можно выиграть? При 4х или 8х кристальном фильтре.
P. S. Сессия подходит к концу, пора приниматься за дело   .

Привет, Володя.
Применение двухзвенного ФНЧ дополнительно понизит шумы преобразования. Что касается будет ли заметное повышение селективности по соседу, зависит прежде всего от основного КФ - если это 8-ми кристальный, то эффект будет небольшой, для 4-х кристального при ПЧ 4-6Мгц эффект будет более заметен, ну и самый существенный выигрыш в селективности будет для 4-х кристального при ПЧ 8-10Мгц

Сообщение от Phoenix

Доброго времени суток.
Вот нарисовал связку приёмник "Малыш" + синтезатор RA9YTJ на LM7001.
Сергей US5MSQ что думаете по этому поводу? К сожалению, кварцев на 5.25МГц у меня нет. Интересно, хватит ли уровня сигнала ГПД для работы PLL, по даташиту на LM7001 Vin = 0.1 to 1.5 Vrms.

На выходе ГПД сигнал будет порядка 0,1-0,15Вэфф, долно хватить.

Сообщение от Phoenix

На каком каркасе лучше мотать катушку 30мкГн? Думаю на секционном (есть от Аверс и обычные) или может на каком-то импортном каркасе? Я не разобрался, как рассчитать катушку намотанную на секционном каркасе.

Для катушки ГУН важна не столько стабильность параметров, сколько добротность, поэтому желательны каркасы с большой магнитной проницаемостью, чтобы можно было катушку намотать меньшим числом витком и,соответственно, проводом бОльшего диаметра. В этом плане удобны контура ПЧ (465 или 455кГц) от советских или импортных приемников. Расчеты секционированных катушек приведены во многих справочниках, но намного проще и точнее требуемое число витков определить по пробной намотке ( 10,20,30 витков равномерно размещенный во свех секциях). Требуемую индуктивность я бы увеличил на 15-20 процентов, тем самым увеличим диапазон перестройки ГУН, что упростит налаживание и исключить необходимость в точном подборе индуктивности.
И еще, я бы уменьшил напряжение питания аналоговых частей синтезатора до 6В, что несколько упростит и схему синтеза и согласование С ГУН ( например, можно убрать защитный стабилитрон в цепи управления варикапом)

Сообщение от RU3NIK

to Serg007
Здравствуйте Сергей!!! У меня такой вопрос: сильно ли изменятся параметры "малыша" если комутацию диапазонов сделать электронной, напимер диодную или при помощи ключей типа 4053???

Для ПДФ неплохо будет работь диодная, у ключей 4053 относительно большое сопротивление открытого ключа(в зависимости от производителя и напряжения питания - 45-150 Ом), поэтому их желательно применять для коммутации цепей , имеющих сопротивление как минимум в -3-5 раз большее, т.е. для коммутации выхода ПДФ (700 ом) гогдятся, а по входу ПДФ - нет.
ДЛя коммутации ГПД, из-за особенностей его схемы, на мой взгляд, нормально подходит только релейная коммутация.

Сообщение от Phoenix

Интересует, почему транзистор подключён в точку соединения резисторов, а не непосредственно к входу LM386?

Володя, ответ zulu1 достаточно близок к истине  В процессе работы АРУ сопротивление открытого канала полевика может уменьшать до нескольких десятков, а то и единиц ом. В результате частота среза увеличиается в на 2-3 порядка и работа второго звена ФНч становится неэффективной - оно фактически не работает. Для исключения этого и введен R10

Здравствуйте.

Сообщение от gromoboy

Хочу переделать на катушках 5 мм. с подстроечниками. Нарисуйте пож. простую схемку, без диодов, намоточные данные и номиналы емкостей для этих катушек, на два диапазона. Как я понял у полосовиков по выходу, для согласования должно быть большое сопротивление. .

Вариант схемы на самодельных катушках, выложенный на стр.1 пригоден и для механической коммутации (например, как в оригинале - тумблером). Для этого просто убираем диоды (разумеется и все связанные с ними резисторы и конденсаторы цепи управления) и выходной нагрузочный резистор, а входной ( для каждого диапазона) берем по 220 ом. Эти ПДФ рассчитаны под нагрузку 700 ом ( входное сопротивление первого смесителя МС3362)

Сообщение от gromoboy

И еще. При включении приемника без полосовиков прослушивается шумок. Не большой, но и не маленький. Так и должно быть ? Как уменьшить шум всего тракта.

Если шум не более 18-20мВ - это нормально. И на мой взгляд, такая величина не напрягает хоть при работе на динамик, хоть на телефоны.
Уменьшить шумы можно уменьшением усиления УНЧ (например, увеличив R9 в 2 раза, ма снижаем в те же 2 раза Кус и, соответственно, собственные шумы)

Сообщение от Димс

Сергей, спасибо за ответ!
можно еще пару вопросов: почему у катушек с ПЧ 10,7МГц и ПЧ455кГц разная конструкция,
а правильно понимаю, что можно купить катушки с ферритовым горшком и намотать на них указанное количество проволоки?

Секционирование катушек позволяет немного снизить их собственную емксоть, что в некоторых случаях бывает важно.
Что касается контуров ПЧ 455кГц от импортных приемников, то встречаются минимум 4 разновидности каркасов, отличающихся как длиной внутренней "гантельки" (мои данные приведенеы для "длинной", для короткой пределы изменния индуктивности поменьше - порядка 2,5-3 раз), так и конструкцией экрана (открытой - горшок выкручивается наружу- см. у меня на фото, зарытой - горшок полностью спрятан в экране, соотвественно диапазон подстройки индуктивности еще меньше - порядка 2 раз.
Поэтому количество витков в общем случае может отличаться от авторского.

Сообщение от Димс

Сергей, я только начинаю все осваивать....
я правильно понимаю, что надо просто поставить катушки с макимальной шириной диапазона и определенного качества для ПЧ 10,7 МГц средняя индуктивность катушки 5,3мкГн, для
ПЧ455кГц - 12мкГн, просто я сейчас хочу чтобы приемник хотя бы заработал, пока поставлю заводские катушки.

Нет, нельзя просто поставить заводкие катушки с абы-каким значением индуктивности и ожидать что приемник заработает -чудес не бывает. Если нет возможности померять индуктивность имеющихся катушек, хотя сделать это при наличии частотомера(цифровой шкалы) или промышленного приемника/трансивера очень просто (см. мои сообщения на http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=17977&start=300
), тогда как временный вариант найдите стандартные дроссели требуемых номиналов ( для кварцевого генератора могут потребоваться величиной от 3,3 до 15мкГ -подбираем на слух по наиболее естественному спектру принимаемого голоса), а для ГПД 4,7-5мкГ - диапазон перестройки будет немного уже, или 5,6-6,2мкГ -диапазон соответственно будет немного шире требуемого. В любом случае, окончательно вгоняем ГПД в требуемый диапазон подбором емксоти параллельного конденсатора.

Сообщение от Димс

Вобщем я все собрал, фоновый шум есть, НЧ усилитель реагирует на прикосновение рукой, но не работает регулировка, напряжение на ножке 23 меняется от 0 до 6В, в динамике ничего не происходит, подавал сигнал от ГСС, изменением частоты на генераторе нашел на какую настроен приемник, при вращении резистора 0R4 ничего не происходит - объясните пожалуйста почему?

Если ДПФ подключен, а катушка в ГПД шут знает какой индуктивнсоти, то так и будет, если врменно подать сигнал с антенны в обход ДПФ, то должны быть признаки и приема и перестройки по частоте. Если их нет, то у Вас не правильно работает опорник.

Сообщение от Димс

Сигнал с антены подан в обход ДПФ, на выходе ОГ на осцилографе есть сигнал, а на выходе ГПД ничего.

Не работает ГПД, что само по себе удивительно, т.к. нужно очень постараться, чтобы этого добиться  .
Но оказывается у Вас есть осцилограф- так тогда всех делов-то с настройкой приемника - на полчаса  . Проверьте монтаж на предмет отсутствия ошибок ( К.З., холодная пайка и т.п.). Для пробы поставьте любую другую готовую катушку или дроссель индуктивностью желательно не более 20-30мкГ -при исправной ИМС генератор должен запуститься автоматически, причем частота генерации полностью определяется величиной индуктивности.
Убедившись в работоспособности ГПД, подберите для него такую катушку, в которой переиод колебаний будет примерно 0,11мкС=110нС, тем самым мы грубо вгоним ГПД в требуемый диапазон, а точнее еж при прослушивании либо обрацового генератора либо эфира.

Сообщение от Димс

После установки постоянных дросселей регулировка заработала,
диапазон от 14,5 до 15,5 МГц, возле диапазона 20м, я понял, что можно подогнать частоту изменением L и С, но тогда приемник будет настроен только на диапазон 20м, а как настраивать на другие, ведь переключается только тумблер на ДПФ с 80 на 20м?

Заработал ГПД- это хорошо  .
По остальным вопросам -перечитайте еще раз внимательно описание приемника, там все описано очень подробно. Кстати, какая у Вас выбрана частота ПЧ? Если так как в оригинале(5,25МГц), то частота ГПД для диапазонов 80м и 20м совпадают -именно благодаря этому переключение их производится простым переключением ДПФ.
Чтобы сохранить требуемый диапазон перестройки ГПД, емксоть контура надо оставить такой как на схеме , в перестраивать ГПД на нужные частоты только подбором (подстройкой) индуктивности.

Сообщение от Димс

У меня кварцы на 5МГц, в табличке, которую вы выкладывали есть параметры для ПЧ 5МГц, я правильно понимаю, что желтым цветом выделен основной диапазон, голубым - зеркальный, и надо делать по параметрам основного канала.

В общем случае выделенные одним цветом относятся к выбору частоты ГПД +частота а в другом- - частота сигнала. В Вашем раскладе, чтобы всегда был прием правильной боковой полосы, но 80 частота ГПД должна быть 8,5-8,8Мгц, а на 20м 9-9,35Мгц, что трудно реализуемо с одним неперключаемым ГПД. Надо или вводить переключение катушек или остановиться на однодиапазонном варианте.

Сообщение от БГ

Из этой серии (не переключаемый гетеродин для двух диапазонов) ещё хороша ПЧ 9 МГц. Тогда гетеродин надо перестраивать 5,0-5,5 МГц, что обеспечит перекрытие 3,5-4 МГц и 14,0-14,5 МГц. Это классика SSB - первые доступные (за рубежом) кварцевые фильтры заводского изготовления были именно на 9 МГц.

Здравствуйте, Борис Григорьевич.
Спасибо. Этот вариант ( с ПЧ=9Мгц) тоже интересен, главное не забывать что в этом случае при переходе на 80 м надо инвертировать боковую перключением частоты опорного генератора с нижнего среза АЧХ КФ на верхний - несколько страниц назад я давал возможные варианты такой коммутации опорника.

Сообщение от Serg

И вопросы по малышу:

Хочу сделать катушки ДПФ на шприцах, есть ли рабочая схема, у которой вход будет 50 Ом, а выход 700 Ом, как требуется для микросхемы? Или проще изготовить 50-омные ПФ (и настроить измерителем АЧХ), а на входе микросхемы поставить транс 1 к 9?

Можно и так, с трансформатором, причем в этом случае интересным представляется поставить его на входе ,перед ДПФ, расчитанным на работу без транформации с нагрузкой/источником 700 ом -в этом случае его выходное напряжение на передачу будет выше раза в 3, что позволит упростить УМ. Схемы ПДФ нет, но ее несложно нарисовать и самому, если для последнего варианта(вход/выход 700 ом ) то 3хконтурную схему можно сделать на одинаковых параллельных контурах с индуктивностью для 80м диапазона порядка 3,3мкГ, а для 20м - 0,82мкГ

Сообщение от Serg

Второй вопрос, допустим, в приемнике будет низкоомный вход и в основном будет работать с антеннами, питаемые коаксиалом, что лучше использовать, если появиться необходимость подключения произвольных антенн, транс 9 к 1 или истоковый повторитель,где-то пробегала информация, что это тоже неплохой способ согласования с веревками?

Я в поездках цеплял к Малышу разные куски провода от 3 до 10м, при заброске их на дерево нормально принимал.

Сообщение от Serg

Есть желание изготовить передающую приставку для телеграфа, будет ли работать телеграфный гетеродин там где нужно на обоих диапазонах, или его придется перестраивать ближе к другому краю фильтра при переходе 80-20м? (ПЧ 5.25)

Нет , при переключении диапазонов и ПЧ 5,25МГц перестраивать опорник не требуется. С минимальными переделками основной платы сделать CW QRP можно примерно так. Величину блокирующей емкости на ноге 24 подбираем уровень сигнала передачи на выходе ПДФ - порядка 20-30мВ. При сильноточном выходном каскаде УМа если проявится паразитная ЧМ сигнала ГПД, тогда потребуется запитать основную плату от дополнительного стабилизатора(кренки или 7809) на 9В.
По хорошему было бы неплохо снизить сигнал самоконтроля дополнительным ключом, шунтирующим вход УНЧ, например как реализовано в СТЕПе, но это по желанию.

p.s. В принципе вход по 24й ноге можно и не трогать( что еще больше упростит доработку основной платы -всего-то подраять один резистор), если применить реле на две переключающих группы - одна коммутирует ПДФ, как показана на схеме, а вторая в режиме ТХ подключает ко входу CW генератор

Миниатюры

Этот вариант коммутации мне направится больше

Миниатюры

Сообщение от Serg

Т.е. 700 Ом трансформировать в еще более высокое сопротивление? Думал не связываться с высокомной техникой...

Нет, просто не снижать выходное сопротивление(напряж ение) раньше времени  , то бишь на вход УМ подаем полное напряжение ( с 700 моного контура), а за тем ставим стрнсформатор снижающий сопротивление до требуемых 50-75 ом

Сообщение от Serg

Расчитал в RFSIMM трехконтурные под 3мкГн на 80м, 1мкГн на 20м. (16 и 7 витков провода 0.25мм соответственно на 11мм шприце). В принципе можно нагрузить детекторную головку на 700 Ом, а последовательно с ГКЧ тоже 700 Ом поставить при настройке?

Все верно, именно так и делается. Я при настройке высокомных резонансных цепей ставлю на выходе кабеля генератора согласующий 50(75ом) а от него последовательно резистор требуемого для согласования измерямой цепи сопротивление (например для КВ Малыша 550-50=500 ом, для ПДФ 700-50=650) и по выходу соответсвенную нагрузку, в данном случае 550 и 700 ом.

Сообщение от Serg

Примерно такая будет конфигурация для 700 Омных ПФ и телеграфного трансивера на базе "малыша"?

Подойдет ли такой драйвер? Здесь полевик, в затворе по идее как раз высокое сопротивление будет. Схему уже собирал ранее - рабочая.

Да все правильно поняли.
Выходное напряжение с 700 омного выхода ПДФ выставляется порядка 120-150мВэфф. Драйвер может быть и таким как Вы нарисовали -по идее усиления должно хватить.

Сообщение от Serg

Товарищь уже собрал приемник, есть проблемы:
1) сильно плывет частота. Кондеры подбирались разного типа, с разным ТКЕ, не помогает, даже ЦАПЧ шкалы долго не выдерживает, в чем может быть причина? С питанием порядок, напряжения на всех вывода тоже соответствуют описанию.
2) не хватает уровня выхода ОГ для шкалы. Нужна схема буферного каскада для этого варианта.

- Плвет частота в одну сторону(какую)? Если микросхема живая, причні сего могут быть
-плохое(нестабильное) напряжение питания и/или некачественные резисторы в цепи управления варикапами
-некачественно сделанная катушка. Мой опыт показывает что несмотря на несерьезный вид  наилучшие результаты по стабильности для малогабаритных катушек получаются при использовании каркасов от импортных приемников, например такой как применен в авторском варианте.
2. Вы наверно имели в виду выход ГПД? Лучшим буферным каскадом будет ОИ на двухзавтворном полевике типа КП327(BF9xx) по типовой схеме включения(например такой как у Вас в драйвере) - он и усиление даст и оченьхорошую развязку

Сообщение от Serg

Serg007

Питание аккумулятор 12В, кренка на 6В - всё как по схеме, напряжение стабильное.

Контур ГПД - из ПЧ сиби-радиостанции (сверху ферритовая чашка), получилось 10витков провода 0.15, чтобы с емкостями как на схеме была нужная частота. В качестве настроечного элемента - многооборотный подстроечник типа СП5-хх, отключался вообще для проверки.

Частота плывет в основном вверх. Кондеры ставились разного типа: КСО, КМ, трубочный серый, импортный желтый, такой пухленький, как сейчас продаются везде.

Если плывет вверх, то сейчас температурный коэф.контура отрицательный, поэтому кондесаторы надо ставить не просто стабильные а с положительным ТКЕ - из старых трубочных это синие и др.(см.старые справочники -например ТЕрещука). Перечисленные Вами выше обладаеют нулевым или отрицательным ТКЕ.
НО причина, сдается мне, в катушке - не стОит ставить каркасы с ферритовыми чашками в ГПД с чачтотой выше 1-2МГц. В качестве эксперимента поставьсте другую катушку ,выполненнную как положено  -напрмиер на каркасе от контуров ПЧ импортного приемника (там сердечник типа нашего карьбонильного)

Сообщение от Serg

Нет, именно выход ОГ, шкала имеет второй вход, можно измерять и ОГ, но не хватает уровня.

Здесь можно применить практически любой усилительный каскад на биполярном (с ОЭ) или полевике (с ОИ) транзисторе.
Но можно, как вариант, поиграться с соотношением емксотей в ОП(попробовать немного повысить напряжение ОГ) или перевести этот вход цифровой шкалы в активный(усилительны й) режим, подобрав точнее смещение на тразисторе этого каскада.

Сообщение от Serg\vot

Serg007
А не пробовали Вы задействовать в MC3362 ее квадратурный смеситель (12 вывод - вход), а УПЧ (7 и 8,9) в качестве кварцевого опорного генератора, с 13 - родной выход НЧ.
Можно было-бы сделать два преобразования 1 ПЧ=10700 (а может и выше), 2 ПЧ= 500 Кгц ( ЭМФ малогабаритный с пьезо вх\вых).
Получился-бы простой приемник с преобразованием Вверх.
С уважением Сергей UA3VOT.

Здравствуйте Сергей!
Действительно, УПЧ и квадратурный детектор можно попробовать использовать в качестве еще одного преобразования - включив либо по принципу известного формирователя на УР1(УР3) - опорник на базе УПЧ с подочей сигнала на квадратурный смеситель (точнее он теперь буде обычным балансным) либо использовав УПЧ по своему прямому назначению ( уменьшив его усиление повышением ООС) с подачей опорника на выв.12. Оба варианта, на мой взгляд, вполне рабостоспособны, но увы мало применимы на практике, кроме разумеется мало востребованного сейчас варианта с 1й ПЧ не выше 12МГц с ФСС на катушках и основной селецией по 2й ПЧ 500кГц на сонове ЭМФ - КФ сейчас и дешевле и проще в изготовлении и согласовании.
А выше 11-12Мгц 1ю ПЧ сделать по нормальному не удастся ввиду конструктивных особенностей смесителей МС3362 - по выходу и первого и второго стоят 2  звена ФНЧ , ограничивающие полосу соответственно 11-12Мгц и 500-600кГц. Так, к примеру выбрав преобразование вверх с ПЧ=45мГц получим дополинтельное ослабление сигнала на выходу 1го смесителя как минимум 224-26дБ а если по минимуму - хотя 32мГц, получим дополинтельное ослабление сигнала на выходу 1го смесителя как минимум 20-22дБ  .
Можно, конечно, задрать уровни и усиление, но такое решение, на мой взгляд, не самое удачное и ни к чему хорошему это не приведет - очень показатен в этом плане трансивер на MC3362 от SP5ANT - для компенсации ослабения DSB сигнала автор был вынужден сильно задрать усиление по микрофону, фактически фактически "изнасиловал"  ,перегрузив смеситель по входу в несколько раз, что вполне логически привело в проблемам с подавлением несущей ( см. обсуждение на соседнем форуме).
в свое время мной рассматривались варианты на МС3362 с двумя преобразованиями, но ничего интересного для практики я не придумал

Сообщение от ripals67

Добрый день!
Подскажите что может быть?Собрал приемник...Опорный генератор работает.Гпд тоже работает...частоты контролирую по частотомеру.Со входа на смесительный детектор чувствительность огромная.А вот со стороны первого смесителя очень маленькая.Такое впечатление что затухание в кварцевом фильтре очень большое.Кварцевый фильтр 4-х звенный от Тележникова.Пробовал и 8-ми кристальный фильтр...затухание еще больше.Ума не приложу в чем проблема...

Похоже на то, что частота опорника очень далеко ( более нескольких кГц ) от полосы пропускания КФ, потому при испытаниях так сильно задавлен слышимый сигнал, т.е. после детектирования находящийся в звуковом диапазоне, т.к. сейчас он находится вне полосы пропускания КФ.

Сообщение от ripals67

Да Сергей Вы видимо совершенно правы.У меня он собран на 80 метров, с целью достижения приемлимой стабильности ГПД использую Сумму ГПД и Сигнала.Чтобы полоса инвертировалась правильно установил последовательно с кварцем опорного генератора подстроечный конденсатор керамический 8-30.Частота ОПГ у меня с ним 8867,а центральная полоса фильтра по паспорту 8865...Подскажите какую частоту надо выставить?Пробовал закоротить КПЕ перемычкой чувствительность довольно сильно возросла.

В данном случае типовая установка - на 300Гц выше верхней полосы пропускания. Самодельные частотомеры очень часто некалиброваны, потому сильно могут врать - на этих частотах до нескольких кГц, поэтому надо попробовать подключить к выходу КФ через развязывающий резистор 1-2кОм осцилограф и по своим приборам (частотомеру) определить реальную полосу пропускания (граничные частоты ), и тогда станет ясно в какую сторону подстроить опорник.

Сообщение от ripals67

Добрый день!
Блин напасть...разобрался с частотой опорного генератора...приемни к заработал...чувствит ельность получилась большая.
Однако проявился еще более неприятный момент...прием сопровождается девиацией частоты.Такое впечатление что сигналы чем то промодулированы...ти па журчание.ГПД собран на внутренней обвязке микросхемы...перестр ойку произвожу КПЕ...думал что он виноват...отключал результата нет.Питание хорошо фильтровано и стабилизировано...пе ревод на питание от батарей тоже не дает эффекта.Кварцы фильтра заземлены.Подскажите может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой?

У меня подобное наблюдалось при подключении к ГПД цифровой шкалы Денисова,купленной у Тележникова - из-за больших импульсных помех, присутствующих во всех ее цепях ( питающих и сигнальных)и, происходила паразитная модуляция ГПД, не помогло даже включение двухкаскадного буферного усилителя  , поэтому после всех этих мытарств было принято кардинальное решение проблемы - аналоговая шкала

Сообщение от ripals67

...если унч подвозбуждается то что посоветуете?я в таких случаях снижаю усиление увеличением номинала сопротивления по 1-ой ножке lm386 до 40-100ом...больше методов не знаю.а вы как боритесь с подвозбудом унч?

Вообще-то УНЧ в этой схеме очень устойчив, единственная возможная причина его неустойчивости - неправильная разводка земли в области 2 и 4 ног - это если делали свою разводка печатки.
Еще возможной причиной паразитной ЧМ ГПД при слишком длинных монтажных проводах КПЕ может быть прямая наводка электросети 50Гц.

Сообщение от zulu1

источник - K9AY QST 12/1990
я думаю что автору можно доверять

то есть динамический диапазон приемника не может быть более 40 dB
что есть очень печально

Интересная информация, надо полагать, что K9AY все-таки сначала провел измерения, а уж потом попытался подвести по это теоретическую базу, скажем прямо, выглядит его аргументация несколько неуклюже и при желании можно камня на камне от нее не оставить  А может тому виной куцый кусочек информации, вырваной из контекста ?
А нельзя ли выложить здесь полностью єту статью

Сообщение от zulu1

...
как не кидай в его огород камни
...

Дело отнюдь в не забрасывании камнями, хотелось бы понять чем вызвана эта , достаточно спорная цифра. Не верная, не точная информация зачастую приводит к неверным, ложным, выводам.
К примеру, Вы два ошибочных вывода уже успели сделать

Сообщение от zulu1

то есть динамический диапазон приемника не может быть более 40 dB
что есть очень печально

ДД приемника здесь не причем и определяется в основном первым каскадом -смесителем и, к примеру, для Малыша составляет порядка 60-65(ДД3) и 80-85дБ (по блокированию ДД2)

Сообщение от zulu1

...это одна из причин что польский любитель приемников на 3362
простые конструкции делает теперь на паре SA612
какой смысл от применения хорошего фильтра если помеха прет
по воздуху ?

И здесь тоже немного не так - SP5ANT в простых ТРХ часто применяет реверсирование тракта и простые КФ и МС3362 в этом плане, мягко говоря не самый удачный вариант ввиду того, что полоса пропускания на выходах первого и второго смесителей ограничена сразу двумя внутренними кондесаторами на уровне соответственно порядка 11,5Мгц и 500-550кГц - я, помнится, Вам уже писал об этом при осуждении интересной - на первый - взгляд схемы ТРХ, которую Вы ранее выкладывали здесь на ветке (см. приложение), и которую расмотрим в качестве очень показательного примера.
На прием собственно, все работает нормально, а вот на передачу - увы. Модулятором выступает второй смеситель, у которого, напомню, полоса ограничена двумя внутренними кондесаторами на уровне 500-550кГц, следовательно выходной DSB сигнал частотй 5Мгц будет ослаблен в 80-100 раз 
Ну и первый смеситель будет хорош только на НЧ диапазонах (т.е. при выходной частоте на более 11Мгц, на на ВЧ - увы тоже будет серьезное ослабление сигнала. На разве такие "мелочи" могут остановить настоящего радиолюбителя  , разгоняем усиление по микрофону (подумаешь -смеситель будет в сильнейшей перегрузке -но ведь будет работаеть  ) и все дела - в результате появилась эта очень красивая на вид схема, но с проблемами в тракте формирования SSB ( особенно по подавлению несущей ). Но выводы, надо полагать, были сделаны  .
Именно это и есть, на мой взгляд, основная причина перехода на другую элементную базу

Миниатюры

Сообщение от zulu1

источник - K9AY QST 12/1990
я думаю что автору можно доверять

то есть динамический диапазон приемника не может быть более 40 dB
что есть очень печально

Товарищ помог вытащить первую часть этой статьи (см. приложение). Прочитал и хочу отметить хорошее, грамотное и очень полезное описание возможностей МС3362 с приведением экспериментальных данных, которые кстати очень хорошо совпадают с моими . Только выводы из нее Вы почему-то сделали совершенно не верные.
P.S. Эх, мне бы эту информацию пару лет назад, когда возился с Малышом - здорово бы облегчило жизнь, не пришлось бы потратить столько времени и сил на эксперименты и изучение возможностей ИМС.

Вложения

- TRX MC3362 by K9AY QST_1990_12.zip (269.4 Кб, Просмотров: 1225)

- Сообщение от АлексейЧ

- Для автора Сергея US5MSQ.

Я проводил эксперименты с смесителем на мс LA1185 и обнаружил высокий коэффициент преобразования на 2й гармонике гетеродина.
Применив в качестве ПЧ фильтр на 8,86мГц получил 3 любительских диапазона без переключений в ГПД. Частота ГПД 5,06-5,5мГц, диапазон 80м=3,36-3,8Мгц, диапазон 20м=13,92-14,35Мгц, диапазон 160м=1,26-2,14мГц (на второй гармонике гетеродина 10,12-11,0мГц). Перекрытие для 160 - многовато, но получаем еще часть вещательного диапазона. Для выделения нужной боковой полосы приходится изменять частоту опорного генератора. Это издержки за простоту.

Т.К. в микросхемах применяются почти одинаковые схемы смесителей , то , я думаю и в примененной вами МС, так же наблюдается хороший коэффициент преобразования на второй гармонике. Получается, можно сделать Малыш 3х диапазонным без коммутации гетеродина. Контур встроенного ГПД должен будет иметь L~33мкГн.

Проверить не могу, нет подобных мс, а искать, просто ради эксперимента, не хочется.

С уважением
АлексейЧ

- Спасибо, за интеренсые результаты Вашего эксперимента. Хотелось бы получить в цифрах расшифровку фразы "наблюдается хороший коэффициент преобразования на второй гармонике" - насколько дБ ( во сколько раз) он лучше/хуже преобразования на 1й гармонике ГПД.

Я в свое время проводил такие эксперимпенты с МС3362, т.е. действительно было очень заманчиво было уменьшить число переключаемых контуров ГПД во вседиапазонном варианте.
Но увы - мои измерения показали, насколько помню , что смеситель МС3362 очень хорошо сбалансирован  , т.к. подавление этого (фактически паразитного) преобразования по второй гармонике ГПД составляют порядка 36-40дБ ( по сравнению с первой гармоникой).

Вероятно, для подобных смесителей улучшение преобразования по 2й гармонике ГПД достигается разбалансировкой, что вызывается перегрузкой либо по входам (сигнальному и/или гетеродинному) , либо существенном изменением режиме по постоянному току (известна схема ППП на SA612, где для улучшения преобразования по 2й и даже 4й гармоникам увеличивался ток встроенного ГПД и, соответственно, ток и раскачка смесителя внешними резисторами)

Сообщение от rk4fk

Serg007 Сергей, а как можно АПЧ с цифровой шкалы подключить к малышу?, не навредя, если не трудно схемку бы.

При подключении ЦАПЧ надо учитывать очень большую чувствительность частоты ГПД МС3362 к емкости, так для авторского варианта Малыша при изменении емкости внутренних варикапов на 5,5пФ частота ГПД меняется примерно на 380кГц, т.е. получается порядка 70кГц/1пФ.
Для нормальной работы ЦАПЧ нужно обеспечить величину регулировки порядка 1-2кГц, что соответствует изменению емкости всего лишь 0,03пФ! Это можно обеспечить либо подключением варикапа через самодельную емкость (пара витков тонкого на отрезок достаточно провода диаметром0,5-0,7мм -так делались подстроечники в бытовых ламповых приемниках 40-50ГГ) и/или уменьшением величину управляющего напряжения . Примерная схема включения в приложении

Миниатюры

Сообщение от rk4fk

Serg007 Спасибо Сергей, будем делать. Если не трудно схемку подключения внешнего ГПД

Да там и рисовать то нечего, между выводами 21 и 22 включаете резистор порядка 220-300 ом, и на вывод 21 через резистор 50-75 ом и разделительную емкость 10-100нФ подаете сигнал ГПД (синтезатора) величиной порядка 150-300мВ.

Сообщение от makswelhouse

С перекрытием разобрался, посидел, помотал катушку и всё получилось. Но остаётся маленькое журчание при приёме станций. Длинных проводов в ГПД нету для наводки сети, с опорником тоже разобрался. В целом приёмник очень ни плох!

Диапазон изменения емкости внутренних варикапов всего лишь порядка 5,5пФ, поэтому для получения требуемого перекрытия нельзя ставить случайную емкость контура -только строго указанную на схеме, а частоту ГПД вгонять в диапазон подстройкой катушки. Стабильность частоты ГПД зависит прежде всего от качества катушки.
Частота опорника должна быть ниже полосы пропускания КФ примерно на 300Гц, что достигается подстройкой "удлиняющей" индуктивности.

Сообщение от makswelhouse

Но остаётся маленькое журчание при приёме станций.

Это может быть вызвано наводками 50 Гц на цепь управления настройкой (потенциометр) от настольных ламп дневного света, электроприборов, у меня подобное наблюдалось при подключении цифровой шкалы Денисова

Сообщение от ua6wbr

Serg007,
здравствуйте сергей подскажите по приемнику на микросхеме 3362.будет ли она работать на частоте 45мгц.
есть фильтр 45м15а на 15кгц и на 30кгц.какой фильтр мне поставить и опорник 45 мгц далее хотел
подать сигнал на ПЧ 500 кгц.будет ли работать такая схема.

спасибо с ув артур

Будет плохо работать. Для МС3362 не стОит делать ПЧ выше 11-12МГц, т.к. внутри микросхемы на выходе 1-го смесителя стоит двухзвенный RC ФНЧ, ограничивающий сверху полосу пропускания этим значением.

Сообщение от Ирек

Сергей (US5MSQ), Вы можете дать номиналы элементов фильтра на кварцах 8,867 МГц?

Это сделать не так просто, как хотелось бы. Суть в том, что для получения хорошей АЧХ конкретные номиналы емкостей сильно зависят от параметров конкретных кварцевых резонаторов. в свое время я прикупил партию резонаторов с целью изготовления КФ, но при установке расчетных значений АЧХ была далека от заданной. Ладно, подумал, может я неправильно считаю, зачем изобретать велосипед -попробуем готовые схемы, благо в ИНЕТе можно найти десятки вариантов на 8,867Мгц. Увы полтора десятка тупо повторенных вариантов не дали желаемого результата, только схема 5-ти кварцевого фильтра К.Пинеля показала заявленный автором результат, т.е., на мой взгляд, обладает наилучшей повторяемостью. Но это на той партии кварцев,что есть у меня и совсем не факт, что в вашем варианте сработает. Поэтому практически любая схема нуждается в инструментальной проверке и вероятно, в индивидуальной настройке. Я в последнее время пошел по более простому пути и применяю готовые КФ производства АВЕРС, чего и всем советую. Если нет возможности приобрести готовый КФ и нет соответствующих измерительных приборов, то можно пойти на компромисс и применить популярные на западе 4х-кристальные фильтры Коэна. Они не требуют настройки и обеспечивают вполне приличную для простого приемника селективность.

Миниатюры